- 教学训练实训室、竞赛实训室：

网络综合布线实训室一个，项目预算195万。含网络综合布线实训装置9套、网络配线实训装置6套、信息化网络布线实训装置6套、全光网络布线实训套件6套、光纤工具箱6套、综合布线工具箱6套、电动工具箱6套、人字梯6套、工作台12套、光纤熔接机6套、信息化网络布线综合软件（6点）、智能网络布线验证测试装置管理软件（6点）、竞赛电脑14套、电脑桌8套、教师讲台1套、材料架6套、网络布线标准耗材包6套、教学资源包1套、移动智慧黑板1套、冷暖柜式空调4套。

网络综合布线实训装置

- 实训环境真实重现工程现场实际环境，能够实训明装施工内容和隐蔽施工内容，包括明装各种线管、插座、线槽和隐蔽暗装线管、插座等，并且要求实训内容符合国家规范要求。

- 面板有横向凹槽、纵向凹槽以满足墙内隐蔽施工实训内容，以符合国家相关标准。

- 工程应用系统、智能 报警工程应用系统、消防工程应用系统、电气工程安装应用系统等。

- 具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。

- 实训一致性好，相同实训项目，实训结果相同，并且每组实训难易程度相同。

- 具有搭建多种网络永久链路平台功能。

- 所投产品须符合国家质量监督要求，提供具备CMA的省级以上质检部门的相关检验报告的复印件佐证。

网络配线实训装置

- 能够制作和测量6根链路制作，对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，每根跳线对应8组16个指示灯直观和持续显示连接状况和线序，共有6红*16个指示灯分为6组链路，同时显示6根跳线的全部线序情况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。

- 支持RJ45头压接和标准跳线制作实训、基本永久链路实训、复杂永久链路实训、标准网络机架和设备安装实训。

- 能与配线架、跳线架等设备配合进行多次和多种链路压接线实训，真实体现综合布线工程技术应用。

- 能够模拟配线端接、永久链路常见故障：线序、开路、短路、反接等故障。

- 能够搭建多种网络永久链路、通道链路，配合测试仪器就能进行不同永久链路、通道链路的测试。

- 可以进行地插安装和接线操作，地插与机架上的配线架连通可以构建永久链路。

- 实训设备可满足21000次以上的端接实训。

- 能够搭建多种网络链路和测试链路的平台。

- 能够对综合布线工程进行智能管理，可视图形化界面，实时查看配线架连接关系，通过端口不同颜色指示灯显示连接状态，链路断路、错误连接均能实时输送报警信息。

- 可实时反馈系统状态，管理并引导施工操作，让用户准确的了解系统的结构，进行全面的管理，并可以实现远程电子管理。并提供告警信息、链路状态、资产使用情况等查询功能，采用强大的图形界面功能，可以全面、直观的掌握综合布线系统的信息。

- 软件提供的报表导出功能，可以快速的完成系统的数据输出。

- 由数据库形式替代传统的纸质文档和电子表格，实现数据统一管理,数据库具备备份功能. 关键数据、信息的导入、多形式报表输出。

- 由数据库形式替代传统的纸质文档和电子表格，实现数据统一管理,数据库具备备份功能. 关键数据、信息的导入、多形式报表输出。

- 当跳线发生任意变更时，系统会自动检测变更信息，并实时更新数据库。

- 当链路发生非法变更时，服务器会及时提供告警。

- 系统产生报警后，可实时发送报警的详细信息邮件到用户配置的邮箱里，通过系统，实现网络管理从交换机端口到信息点的延伸；可以把网络通讯的节点准确定位；

- 可导入各个楼层的信息点位图，并托拖拽信息点到相应的信息点位位置，信息点可根据不同的状态显示不同的颜色信息，使管理人员更直观的管理每个信息点；

- 添加用户，或修改已有用户的邮箱、电话、部门等信息，并可根据已有或新添加的用户使用情况赋予一定权限；

- 用户可根据实际使用情况在机柜设备管理界面添加不同品牌及型号的交换机；

- 可对设置为VIP等级的信息点进行网络通信和MAC地址的监测；

- 支持WEB访问,B/S架构；

- 支持局域网内远程访问及管理；

- 设备及配线架脱机告警，配线间管理设备声光告警，提供特殊链路保护；

- 机柜设备管理，可添加交换机，设置交换机的属性信息，设置配线架、交换机、理线器、管理单元在机柜中的位置；

- 机房机柜管理，可添加机柜，并设置机柜编号、类型、方向、高度等信息

- 设备端口管理，导入静态链接关系表格，查看链接关系，并可以进行断开、连接操作，（如已连接跳线，需先断开跳线，才可以进行断开、连接）；

- 大厦信息管理，可添加大厦、楼层、房间，设置大厦（楼层、房间）编号、大厦（楼层、房间）名称、大厦简图、楼层平面图、房间类型等信息；

- 信息点管理，可设置信息点所属房间、主机名称、IP、姓名、部门、电话、等级等信息；

- SNMP管理，可开启SNMP服务，通过智能交换机采集网络数据信息、终端IP、终端MAC地址等信息。如网络中断或非法设备接入会产生告警信息。

信息化网络布线实训装置

- 装置支持在常规桌面放置，底部有防滑脚垫；

- 支持19英寸各类设备安装；

- 配备列间走线梯，横跨线槽，通用于双排通道，安装于列头或列尾；

- 至少支持6U设备安装；

- 支持BD系统的管理及安装；

- 支持布线工程理线系统，支持山形、环形，横纵二孔等走线形式，横纵二孔走线形式至少配备8组，分布在装置的两侧；

- 支持工作区子系统实训区域，能提供明槽安装与暗槽的安装方式，安装方式需体现凹凸两种工程实际情景；

- 支持智能设备安装系统实训区域，能提供至少6组设备安装位，每组配备走线孔1个，固定孔位4个；

- 装置包含一体化梯形桥架系统，配备安装底座；

- 支持铜缆链路测试，验证测试装置为1U设备，机架式安装方式；

全光网络布线实训套件

支持光网实训练习

光纤工具箱

实训皮线光缆操作及冷接制作使用。

综合布线工具箱

1.配套设备用于技术平台实训。

2.线槽、线管铺设、链路制作。

电动工具箱

主要用于实训墙体螺丝安装，及线槽线管螺丝固定用、底盒打眼。

人字梯

用于学生实训登高，登高3米。

工作台

1.综合布线工程现场布线材料加工或者实训；

2.在操作台上进行线槽、线管、桥架等材料加工；

3.组装和摆放各种设备。

光纤熔接机

使用与光纤尾纤熔接、室内光纤熔接、室外光纤熔接，组合光纤性能测试装置能够更加直观去了解和实训各种光纤熔接链路。

电脑配置要求：

- 商用产品，原装非改配；

- 处理器 ：≥Intel Core I7-13700；

- 内存：≥16G；

- 硬盘：≥512G固态硬盘；

- 显卡：≥GTX1650 4G；

- 显示器：≥23.8寸（与主机同一品牌）；

- 键鼠：抗菌鼠标；防水抗菌键盘；

- 整机制造商三年上门维修服务，具备7*24小时400技术支持热线，可以实现操作系统部署、机房集中管理和硬盘保护等功能。

移动智慧黑板要求：

- 支持反向触控，能够小屏控大屏（教学主机可控制智慧黑板）。

- 预装正版 Windows 10 和 Android 操作系统，具备双系统一键切换。

- 具备白板功能，多点触控，支持多人同时书写，且书写流畅，控制灵活。

- 支持传屏器、投屏码、扫码等多种方式投屏。

- 屏幕不低于 4K 分辨率，且抗撞击、抗划伤、防眩光。

- 内置无线网卡，接口丰富。

- 配备相应支架，便于移动。

教学实训设备、电脑、智慧黑板、装饰装修、空调、桌椅（满足不少于40人教学实训、同时满足竞赛实训）等必备设施。

建设要求：

（1）实训室建设及配套满足数据中心搭建与运维教学实训相关专业及专业群教学、实践、人才评价需求；

（2）实训室建设及配套提升我校教师行业技术、课程研发、精品课开发等教学和研发能力；

（3）实训室建设及配套提升我校参与相关技能人才国家标准制定研讨、学习及交流、成果转化等能力；

（4）实训室建设及配套满足省职业院校技能大赛中职组数据中心搭建与运维（综合布线方向）竞赛的学习与训练需求；

（5）实训室建设及配套满足全国行业职业技能竞赛信息通信网络线务员（智能布线技术方向）竞赛的学习与训练需求；

（6）实训室建设及配套满足我校承办职业院校技能大赛中职组数据中心搭建与运维竞赛和全国行业职业技能竞赛信息通信网络线务员技能竞赛的办赛条件；

（7）实训室建设及配套能够满足我校提供社会服务和社会专业人才培训、充电的服务及培训条件。